Technické řešení splitové klimatizačni jednotky - podkrovní byt 9. patro  p.Sommer  Místecká 450 praha 18 Letňany

Pro klimatizování bytu je určena nástěnná klimatizační jednotka značky Toshiba RAS

o chladícím výkonu 3,5kW.

Nástěnná vnitřní jednotka by byla umístěna na zděné příčce mezi obývacím pokojem a  ložnicí ve výšce spodní hrany 400mm pod stropem.Propojovací rozvody k venkovní jednotce by byly vedeny po stěně v pvc liště a směrem do ulice  malým průrazem k venkovní jednotce.

Venkovní jednotka by byla umístěna na plášti budovy mezi okny obývacího pokoje a ložnice.pomocí montážní konzole.

Odvod kondenzátu by byl sveden na kondenzátorovou část venkovní jednotky kde by byl samovolně odpařován.

Napájení venkovní jednotky by bylo řešeno pomocí šňůry flexo ze zásuvky.

S pozdravem Fingerhut

12.10.2023

Luboš Fingerhut

Družstevní 26,250 66 Zdiby

Ič:43689973,Dič:CZ6506120995

Tel:602257552,602462184

Email:lub.fi@seznam.cz